《无线遥控门铃 》

“浙江制造”标准编制说明

- 1  项目背景

无线遥控门铃的英文名称是wireless remote control door chime或者wireless remote control doorbell，又称无线门铃或遥控门铃。它是利用民用无线技术（sub 1GHz， WIFI，蓝牙， zigbee等）开发出来的一类门铃，可以发出声音提醒主人有客到访，是家用的楼宇访客声音提醒器。现在比较常见的门铃有常规无线门铃、带动能发电发射按钮的无线门铃，带摄像头的无线门铃和有线门铃。

一般的无线遥控门铃有效传输距离约为50米。无线门铃不需要布线，安装简单灵活，作为家居类电子产品来说具有极高的性价比优势，市场前景广阔，在国内与国外都具有巨大的市场。在我国，随着城镇化步伐的推进，门铃行业越来越被居民所接受，目前全世界产值大于10亿人民币。无线门铃壳体采用环保型树脂原料，具有绿色环保无污染、可重复使用的优点，对人体不会产生任何伤害，相对来说具有极强的环保特性，其包装材料亦是可回收利用且无毒的。无线遥控门铃具有“绿色环保家居”的特性，不仅外观时尚典雅并且安装方便快捷，同时还具备传统门铃所不具备的功能性，这非常符合现代装修的“绿色理念”。产品采用传统的模具注塑生产方式，能耗低生产效率高，废弃的模具也可以回收利用。产品注塑采用自动化注塑，注塑过程中员工操作无风险，注塑废料可以重复利用。

无线遥控门铃具有抗跌落特性，门铃从1.5米高处跌落在水泥地1次，不得破坏或损坏，自由跌落后，仍符合正常使用。无线遥控门铃具有抗运输环境性能（耐用性），产品在运输包装条件下，环境实验后仍符合正常使用，其中高温实验选用55℃,8h；低温实验选用-25℃,8h；相对湿度93%±2%；湿热实验选用40℃±2℃，8h。

近些年，随着相关电子元器件成本的下降，无线遥控门铃凭借其绿色环保，安装快捷等优势在国外发达国家优先迅速发展。早期无线遥控门铃产品主要以出口为主，内销较少。但随着国内城镇化速度的高速推进，居民住宅和生活方式产生了巨大的变化，无线遥控门铃开始在国内蓬勃发展，并演变出更加多样化的功能。由于无线遥控门铃产业处于初期阶段，目前产业规模有限，现今并没有专属类别的国际标准，也没有相应的国家标准和行业标准。对于出口的无线遥控门铃产品，暂时以各国通用型消费电子产品作为参考检验标准；对于内销的无线遥控门铃产品，执行的是公司的企业标准。由于门铃行业内没有统一的标准，消费者很难判断产品质量的好坏，导致部分门铃小品牌的产品存在材质劣质，辐射超标，电源安全隐患等欺骗和危害消费者的现象，如不加以约束，最终会影响消费者对整个行业产品的信任度。为规范行业健康快速发展，迫切需要制定权威的门铃行业标准，且有必要通过成果标准化的方式，将该先进产品固化形成浙江制造团体标准，推广至全省乃至全国，以此推动省内乃至全国产业的发展，也有利于督促相关加工企业采用科学合理的生产技术，对规范相关产品的贸易等具有重要意义。

- 2  项目来源

由 温州宝德电气有限公司 向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经省品牌联论证通过并印发了浙品联〔2020〕8号文件《关于发布2020年第一批“浙江制造”标准制订计划的通知》，项目名称：《无线遥控门铃》。

- 3   标准制定工作概况

- 3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制订单位：浙江省标准化协会。

3.1.2  本标准主要起草单位： 温州宝德电气有限公司 。

3.1.3  本标准参与起草单位：浙江工贸职业技术学院。

3.1.4  本标准起草人为：陈明勇，张正锋，徐晓辉，夏先奇，刘敬祺。

- 3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作

- 企业现场调研

对主要起草单位进行现场调研，主要围绕“浙江制造”标准立项产品的设计、原材料、工艺装备、检验检测、技术指标、质量承诺等方面进行调研，并开展先进性探讨。

- 成立标准工作组

根据省品牌联下达的“浙江制造”标准《无线遥控门铃 》制订计划， 温州宝德电气有限公司为了更好地开展编制工作，召开了标准起草准备会，成立了标准工作组，明确了标准研制的重点方向。

其中，工作组成员单位为温州宝德电气有限公司、浙江省标准化协会、温州市市场监督管理局等。

- 研制计划

第一步（2021.02.25）：在公司内部成立标准修订小组；

第二步（2021.03.25）：召开内部专题讨论会，收集并分析国内外的相关标准和资料；

第三步（2021.05.30）：立项建议书获得通过（此项若有变化，以后各项顺延）；

第四步（2021.07.01）：标准研制小组开始编制标准草案，并在公司内部广泛收集意见和建议；

第五步（2021.10.12）：召开标准修订启动会议，邀请政府机构、检测单位、认证机构、科研院所、大专院校等各方面的专家和标委会委员参加；

第六步（2021.10.25）：标准修订小组根据公司内部的讨论结果和启动会议上的提出的目标和方向，完成《无线遥控门铃 》标准修订初稿；

第七步（2021.11.10）：将《无线遥控门铃 》标准初稿发送同行业制造企业、检测单位、认证机构、科研院所审阅并提意见；

第八步（2021.12.25）：召开《无线遥控门铃 》新标准评审会议，邀请政府机构、检测单位、认证机构、科研院所、大专院校等各方面的专家和标委会委员参加；

第九步（2021.12.30）：标准修订小组根据评审专家的意见更新标准；

第十步（2022.01.05）：将修改后的《无线遥控门铃 》标准送给相关专家进行最后的审阅；

第十一步（2022.01.10）：“浙江制造”标准进行报批，发布并实施；

第十二步（2022.02.15）：通过现场认证。

3.2.2  标准草案研制

本标准（草案）已研制完成；确定了本标准的先进性；充分考虑了“浙江制造”标准制订框架要求、编制理念和定位要求等，全面体现了标准的先进性。具体说明如下：

本标准的型式试验项目规定的部分指标测试参照国标GB 16611-2017 《无线数据传输收发信机通用规范》，GB 8898-2011《音频、视频以及类似电子设备 安全要求》和GB 5226.1-2019《机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件》，从产品的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存和质量承诺对该产品进行标准的编制。从产品的电磁干扰性角度出发，在杂散发射功率等指标优于GB 16611-2017 《无线数据传输收发信机通用规范》，从产品的适用性、功能性、耐用性电源插脚对外壳间的绝缘等指标上均优于GB 8898-2011《音频、视频以及类似电子设备 安全要求》和GB 5226.1-2019 《机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件》的要求，并参照国外客户Ehlis公司、Legrand公司SCS Sentienl等公司的要求，增设了门铃的声音强度、信号接收距离（空旷地带）、电池式发射器静态电流、插电式接收机接入198V~242V交流电源不工作时的静态电流等指标要求，体现了本产品的先进性，也符合“浙江制造”标准“对标国际”的研制理念和“国内一流，国际先进”的定位要求。

- 标准研讨会研讨情况（根据标准版次调整）。

3.2.3  征求意见（根据标准版次调整）。

3.2.4  专家评审（根据标准版次调整）。

3.2.5  标准报批（根据标准版次调整）。

- 4  标准编制原则、主要内容及确定依据

- 4.1  编制原则

标准研制工作组遵循浙江制造标准“合规性、经济性、先进性、适用性、可操作性”的“五性并举”编制原则，尽可能与国际通行标准接轨。此外，本标准严格按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2009）的规范和要求撰写。

合规性是指标准应符合相关法律法规、产业政策以及强制性标准要求，不得与国家有关产业政策相抵触；对于术语、分类、量值、符号等基础通用方面的内容应遵守国家标准、行业标准、地方标准的有关规定；技术要求不得低于强制性标准的有关技术要求，标准研讨过程应符合标准化相关法律法规和管理办法要求。

经济性是指标准核心技术指标的设置不增加或少量增加企业成本，新增内容尽可能不产生新的风险或潜在问题，企业能按照标准要求批量稳定生产。

先进性是指产品技术要求应涵盖相关国家标准和行业标准、地方标准的相关要求，原则上不低于现行推荐性标准要求。参考了国内外客户、消费者的要求，新增了待机静态功耗等指标。标准的核心技术指标水平达到“国内一流、国际先进”，企业能够按标准批量稳定组织生产。

必要性是指在标准中提高或增加要求时，应从消费者角度切入，以改善消费体验、提升用户满意度为目的，考虑了国外高端客户的需求，聚焦产品核心质量特性，避免片面追求指标，避免脱离产业发展实际情况。

可操作性是指标准的技术要求均应有对应的标准检测方法，且可由第三方实验室检测，涉及非标检测方法的应做验证；基本要求可验证、可核实；质量承诺要求可追溯。

- 4.2  主要内容及确定依据

标准主要内容包括范围、规范性引用文件、分类、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存和质量承诺等方面对标准进行编制。其中基本要求涵盖了设计、原材料、工艺及装备及检验检测四方面；技术要求包括使用工作环境、外观、性能指标、抗运输环境性能、电气安全、设备安全、电源插脚、温度与湿度显示等方面指标要求，其基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量承诺的确定依据如下：

- 基本要求

基本要求基于浙江制造团体标准的研制要求及标准研制工作组根据 温州宝德电气有限公司 等行业先进企业对于无线遥控门铃生产全生命周期的先进性调研结果制定。

- 技术要求

技术要求基于浙江制造标准“国内一流，国际先进”的研制定位，标准研制工作组参考了国家标准GB 16611-2017 《无线数据传输收发信机通用规范》，GB 8898-2011《音频、视频以及类似电子设备 安全要求》和GB 5226.1-2019 《机械电气安全 机械电气设备  第1部分：通用技术条件》水平情况，结合了行业先进企业对于无线遥控门铃 产品的实际生产水平以及国外客户的技术要求，充分论证后确定技术项目和指标值。

- 试验方法

本标准提出的技术指标的试验方法均采用了GB 16611-2017 《无线数据传输收发信机通用规范》，GB 8898-2011《音频、视频以及类似电子设备 安全要求》和GB 5226.1-2019 《机械电气安全 机械电气设备  第1部分：通用技术条件》以及相关国行标中已有的测试方法。

- 检验规则

标准的检验规则在GB 16611-2017 《无线数据传输收发信机通用规范》，GB 8898-2011《音频、视频以及类似电子设备 安全要求》和GB 5226.1-2019 《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》基础上确定检验规则。

标志、包装、运输、贮存标志按照 GB/T 191-200 《包装储运图示标志》，包装按照 GB/T 15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》，运输与贮存的要求确定。

- 质量承诺

主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了质量承诺的内容。

主要参考标准和技术规范：

GB 16611-2017 《无线数据传输收发信机通用规范》

GB 5226.1-2019 《机械电气安全 机械电气设备  第1部分：通用技术条件》

GB 8898-2011《音频、视频以及类似电子设备 安全要求》

根据以上国家标准指导标准研制，同时：

- 考虑了：企业的检测能力和实验的可重复性。

- 结合了：浙江制造的定位理念及研制要求。

- 5  标准先进性体现

5.1  型式试验内规定的所有指标对比分析情况。

无线遥控门铃的英文名称是wireless door chime或者wireless doorbell，又称无线门铃或遥控门铃。它是利用民用无线技术（sub 1GHz， WIFI， 蓝牙， zigbee等）开发出来的一类门铃，可以发出声音提醒主人有客到访，是家用的楼宇访客声音提醒器。现在比较常见的门铃有常规无线门铃、带动能发电发射按钮的无线门铃，带摄像头的无线门铃和有线门铃。

一般的无线遥控门铃有效传输距离约为50米。无线门铃不需要布线，安装简单灵活，作为家居类电子产品来说具有极高的性价比优势，市场前景广阔，在国内与国外都具有巨大的市场。

无线遥控门铃从1.5米高处跌落在水泥地1次，不得破坏或损坏，自由跌落后，仍符合正常使用。无线遥控门铃具有抗运输环境性能（耐用性），产品在运输包装条件下，环境实验后仍符合正常使用，其中高温实验选用55℃,8h；低温实验选用-25℃,8h；相对湿度93%±2%；湿热实验选用40℃±2℃。

以 温州宝德电气有限公司 为主要起草单位研制的《无线遥控门铃》标准的技术要求有使用工作环境、外观、性能指标、抗运输环境性能、电气安全、设备安全、电源插脚、温度与湿度显示等方面技术要求，从产品的适用性、功能性、耐用性、低电磁干扰性角度出发，在杂散发射功率、电源插脚对外壳间的绝缘等指标上均优于GB 8898-2011《音频、视频以及类似电子设备 安全要求》，GB 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备  第1部分：通用技术条件》和GB 16611-2017 《无线数据传输收发信机通用规范》的要求，并参照国外客户Ehlis公司、Legrand公司Simx公司、SCS Sentienl公司的要求，增设了门铃的声音强度、信号接收距离（空旷地带）、电池式发射器静态电流、插电式接收机接入198V~242V交流电源不工作时的静态电流等指标要求，体现了本产品的先进性，也符合“浙江制造”标准“对标国际”的研制理念和“国内一流，国际先进”的定位要求。

具体见附表1.

- 由附表1分析可见，该标准：

- 提升了杂散发射功率要求：GB/T 16611(1)当频率在9kHz～1GHz时,不大于:

- -36dBm;(2)频率在1GHz～5GHz,不大于:-30dBm。本标准中能够达到：当频率	在47MHz～74MHz, 87.5MHz～118MHz, 174MHz～230MHz, 470MHz～862MHz,	不大于:-54dBm;在9kHz～1GHz其它频率时,不大:-36dBm;(2)频率在1GHz以	上,不大于:-30dBm。

提升理由说明：杂散发射功率主要影响产品的电磁干扰性能，杂散发射功率越好，对其它频段工作的无线设备干扰性越低。

- 提升了“电源插脚对外壳间的绝缘”的要求：在GB 5226.1 中规定耐压试验 ,试验电压标称频率为50Hz或60Hz,最大电压为2两倍额定电压或1000V，取其中较大者。最大试验电压施加在动力电路导线和保护联结电路间近似1s时间，如果未击穿放电则满足要求。而本标准规定: 应能承受频率50Hz，实际正弧波的交流电1250V历时1分钟的试验，应不能出现飞弧和击穿。

提升理由说明：电源插脚对外壳间的绝缘性能越好，产品的电气安全可靠性越高。

- 新增了门铃的声音强度的要求： 国家标准中对此项无要求，本标准结合国内外客户的要求，新增了该指标要求，并规定门铃声音强度在1m 处不小于85dB。

提升理由说明：门铃的最大声音强度越强，产品声音传播的距离越远，适用的场景越广。

- 新增了信号接收距离（空旷地带）的要求：国家标准中对此项无要求，本标准结合国内外客户的要求，新增了该指标要求，并规定门铃信号接收距离（空旷地带）不小于150米。

提升理由说明：信号接收距离（空旷地带）越远，可以遥控的距离越远，适用的场景越广。

- 新增了电池式发射器静态电流的要求：国家标准对于电池式发射器静态电流无要求，而本标准结合客户要求规定电池式发射器静态电流不大于3 uA。

提升理由说明：发射器静态电流越小，待机时间越长，产品的使用时间也越长。

- 新增了插电式接收机接入110V～230V交流电源不工作时的静态电流的要求：国家标准对于插电式接收机接入110V～230V交流电源时的静态电流无要求，而本标准结合客户要求规定插电式接收机接入110V～230V交流电源时的静态电流不大于2mA。

提升理由说明：门铃接收机待机电流越小代表能耗越低，越节约电能。

5.2  基本要求(型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

1 设计研发

应采用三维计算机辅助软件（如UG、ProE、SolidWorks等）对门铃的外观和结构进行设计。

说明：公司极度重视产品的研发设计，设立了研发设计部门，拥有优秀的外观结构工程师，硬件工程师，软件工程师和模具工程师组成的研发团队。产品的设计与制造充分考虑市场需求，根据产品特性，设计产品功能。研发设计阶段同时考虑影响安全性能的各项指标要求，通过CAD设计模拟产品的外观和结构，再打印3D模型确认功能设计，外观设计和结构设计。

2 原材料

原料树脂的有害物限量应符合表2要求。

- 表2有害物限量

- 单位为wt%

| 有害元素名称 | 限量要求 |
| --- | --- |
| 铅 | ≤0.1 |
| 汞 | ≤0.1 |
| 镉 | ≤0.01 |
| 六价铬 | ≤0.1 |
| 多溴联苯 | ≤0.1 |
| 多溴联苯醚 | ≤0.1 |
| 邻苯二甲酸二异丁酯 | ≤0.1 |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | ≤0.1 |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | ≤0.1 |
| 邻苯二甲酸丁苄酯 | ≤0.1 |

说明：原辅材料为优质材料，指标符合符合国家相关法律法规和标准的规定。从原材料开始考虑产品的优质生产和环保要求，满足市场需求和客户需要，从而提升其总体性能。

3 工艺装备

产品在装配过程中贴片用的自动化设备SMT 贴片机。

说明：公司生产工艺先进，生产设备自动化程度高，生产过程采用了自动化操作。生产工艺中采用符合国家环保标准的原材料和无铅锡膏，充分考虑环保性，对整个原材料的有害物质含量限定范围做出了更加严格的规定，符合目前绿色生产要求。生产过程较传统工艺减少了工序，采用自动装配线，提高产品质量与生产效率。

4 检验检测

应对发射器和门铃开展功耗检测，对发射器开展功率和杂散检测。

应配备智能电量测量仪，能量色散X荧光光谱仪，频谱分析仪，声级表（分贝计），灼热丝试验仪等检测设备。

说明：公司配备独立的检验实验室，要求配备先进的检验检测设备，以保证产品检测的及时、正确、可靠，通过完整记录实现可追溯。要求配备进货检验设备，可以保证原材料及最终产品性能符合标准的要求，更好的控制产品的质量。配齐例行检验设备，保证各项关键性能参数符合要求；采用自动化检测设备，提高生产效率，减少人为误判的可能。

5 质量承诺

产品在正常使用和运输条件下，自销售之日起1年内，使用过程中出现质量问题，生产商应免费更换。

消费者如有疑议时，应在48小时内作出响应。

说明：根据客户需要和产品质量，公司制定了较为完善的售后服务要求。

5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

智能制造和绿色制造：产品采用传统的模具生产方式，能耗低生产效率高，损坏和废弃的模具也可以回收利用。全自动化产品注塑过程中员工无危险，注塑废料可以重复利用，节省人工和能耗。工业化方面，产品在装配过程中采用了自动化设备SMT贴片机，自动焊接机和电动螺丝刀，焊接装配过程中采用无铅锡膏并配备了抽风机保障工人的健康。信息化方面，通过订货系统实现订单的处理，采用ERP信息系统实现产、供、销、存一体化管控。产品壳体采用环保型树脂原料，对环境无污染且可回收利用，产品内部的五金件也可以回收利用。产品无毒且R0SH测试合格。

- 6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内主要执行的标准有：

- 无

6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。

本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准无冲突。

6.3  本标准引用了以下文件：

- GB/T 191  包装储运图示标志

- GB/T 2423.4  电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h+12h循环)

- GB/T 2828.1—2012  计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

- GB/T 3768—2017  声学 声压法测定噪声源 声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

- GB/T 5226.1—2019  机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

- GB 8898—2011  音频、视频及类似电子设备 安全要求

- GB/T 13306—2011  标牌

- GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

- GB/T 16611—2017  无线数据传输收发信机通用规范

- 引用文件现行有效

- 7  社会效益

早期无线遥控门铃产品主要以出口为主，内销较少。但随着国内城镇化速度的高速推进，居民住宅和生活方式产生了巨大的变化，无线遥控门铃开始在国内蓬勃发展，并演变出更加多样化的功能。由于无线遥控门铃产业处于初期阶段，目前产业规模有限，现今并没有专属类别的国际标准，也没有国家标准和行业标准。对于出口的无线遥控门铃产品，暂时以各国通用型消费电子产品作为参考检验标准；对于内销的无线遥控门铃产品，执行的是公司的企业标准。

无线门铃不需要布线，安装简单灵活，作为家居类电子产品来说具有极高的性价比优势，市场前景广阔，在国内与国外都具有巨大的市场。其产品趋势也随着芯片行业的高速发展，物联网应用的普及，产品迭代次数更加快速，发展更为迅猛，产值规模不断扩大。

本标准的研制重点是提高浙江制造标准的水平，使标准更趋于合理、可行、有效，以此来推动企业产品质量的提高，满足在新的市场经济形势下，对产品技术和质量严要求，高把关，对减少国际贸易中因产品标准的不对等造成技术贸易壁垒，提高国际市场竞争力，对加快行业的发展具有里程碑式的意义。

- 8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 9  废止现行相关标准的建议

无。

- 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

- 11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

温州宝德电气有限公司 将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

- 12  其他应予说明的事项

无。

《无线遥控门铃 》标准研制工作组

2021年8月10日

附表1 “浙江制造”标准与国家标准、行业标准、国际标准的核心技术指标 对比表

| 序号 | 主要质量特性 | 指标内容 | 国外客户要求 | 国家标准、行业标准要求 | 高端客户要求 | 企业标准 | 拟制定的“浙江制造”要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用性 | 门铃的声音强度 | max70dB/1m 处（Ehlis公司） | - | 60-85dB/1m 处（Simx公司） | ≥70dB/1m 处 | ≥85dB/1m 处 | 提升 |
| 2 | 功能性 | 信号接收距离（空旷地带） | 70m（Legrand公司） | - | 150m（SCSSentienl公司） | ≥50m | ≥150m | 提升 |
| 3 | 耐用性 | 电池式发射器静态电流 | - | - | - | - | ≤3uA | 新增 |
| 4 |  | 插电式接收机接入110V~230V交流电源不工作时的静态电流 | - | - | - | ≤45mA | ≤2mA | 提升 |
| 5 | 电磁干扰性 | 杂散发射功率 | 同国家标准 | GB/T 16611(1)当频率在 9kHz～1GHz时,不大于: -36dBm;(2)频率在 1GHz～5GHz,不大于: -30dBm; | 同国家标准 | 同国家标准 | - 当频率在47MHz～74MHz, - 87.5MHz～118MHz, 174MHz～230MHz, 470MHz～862MHz,不大于:-54dBm; - 在9kHz～1GHz其它频率时,不大:-36dBm; (2)频率在1GHz以上,不大于:-30dBm; | 提升 |
| 6 | 安全性 | 电源插脚对外壳间的绝缘 | - | GB 5226.1 中耐压试验 ,试验电压标称频率为50Hz或60Hz,最大电压为2两倍额定电压或1000V，取其中较大者。最大试验电压施加在动力电路导线和保护联结电路间近似1s时间，如果未击穿放电则满足要求。 | - | 应能承受频率50Hz，实际正弧波的交流电1250V历时1分钟的试验，应不能出现飞弧和击穿。 | 应能承受频率50Hz，实际正弧波的交流电1250V历时1分钟的试验，应不能出现飞弧和击穿。 | 提升 |